З А К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«Т Е Х Н О Ш А Н С»

ШТАНГА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ПОКРАСКИ

ШЭУН

Артикул 7395

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

© ЗАО «ТЕХНОШАНС», 2020

© Козыревич И.С., 2020

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Штанга электроизолирующая для покраски ШЭУН (далее –– штанга) предназначена для окрашивания токоведущих и нетоковедущих частей электроустановок, очистки поверхностей изоляторов, а также для выполнения других работ в электроустановках до 1000 В, в том числе, без снятия напряжения.

1.2 Штангу ШЭУН применяют в качестве насадки к однозвенным и многозвенным универсальным электроизолирующим штангам ШЭУ® для работы в электроустановках 6–110 кВ.

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Штанга ШЭУН (рис. 1) содержит изолирующую часть 1 и рукоятку 2, выполненные из стеклопластика и разделенные ограничительным кольцом 3 из диэлектрического материала. Торец рукоятки 2 защищен бандажным кольцом 4.

5

1

2

3

4

7

6

Рисунок 1 –– Внешний вид штанги ШЭУН.

1 –– изолирующая часть; 2 –– рукоятка; 3 –– ограничительное кольцо;

4 –– бандажное кольцо; 5 –– малярная кисть; 6 –– крепление кисти; 7 –– воронка.

2.2 Штанга снабжена рабочим органом, содержащим малярную кисть 5 с креплением 6 и пластиковую воронку 7, предотвращающую стекание краски по изолирующей части штанги во время работы.

2.3 Соединение штанги ШЭУН и электроизолирующей штанги ШЭУ® производится по скользящей посадке за счет конусности звеньев в соответствии с руководством по эксплуатации штанги.

2.4 Для увеличения длины штанги ШЭУН могут использоваться дополнительные звенья (ДЗ) (поставляются по дополнительному соглашению), а для облегчения работы со штангами ШЭУН при поднятии на высоту более 5 м могут применяться дополнительные звенья усиленные (ДЗУ) и дополнительные звенья усиленные переходные (ДЗУП) (оба типа звеньев поставляются по дополнительному соглашению).

2.5 Для снижения физической нагрузки и повышения безопасности при поднятии/опускании штанг ШЭУН длиной более 5 м рекомендуется использовать приспособление для подъема штанг ШЭУ® (ППШЭУ) (поставляется по дополнительному соглашению).

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы внимательно ознакомиться с п.5 «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».

3.1 Извлечь штангу ШЭУН из чехла.

3.2 Произвести покраску токоведущих частей, очистку изоляторов или другую работу, удерживая штангу за рукоятку.

3.3 При необходимости проведения работ на расстоянии (на высоте) более 1,0–1,5 м присоединить к штанге ШЭУН электроизолирующую штангу ШЭУ® на соответствующий класс напряжения, например, штангу ШЭУ-10-5-6,6.

3.4 При выполнении работ на высоте или из корзины подъемника длину многозвенной штанги ШЭУ-10-5-6,6можно увеличивать с дискретностью 1,5 м в зависимости от требуемого радиуса (высоты).

3.5 При выполнении работ с поверхности земли число звеньев выбирают в зависимости от высоты расположения поверхности, очищаемой от загрязнений.

3.6 Во время покрасочных работ своевременно удалять излишки краски из воронки и тщательно очищать наружную поверхность воронки от потеков краски для предотвращения загрязнения изолирующей части штанги.

3.7 После окончания покрасочных работ кисть очистить (промыть) от остатков краски с помощью соответствующего растворителя и осушить с помощью чистой ветоши. Очистить с помощью ветоши от потеков и остатков краски, соответственно, наружную и внутреннюю поверхности воронки.

3.8 Просушить кисть окончательно и поместить очищенную от загрязнений штангу в тканевый чехол.

4 ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1 При использовании для работы в электроустановках штангу испытывают напряжением 2 кВ в течение 1 мин.

4.2 Напряжение прикладывают к металлическому креплению кисти и к рукоятке в непосредственной близости от ограничительного кольца.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В штангу ШЭУН применяют только совместно с электроизолирующей штангой на соответствующий класс напряжения.

5.2 При проведении работ необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты лица.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 Штанга ШЭУН					1 шт.

6.2 Чехол тканевый					1 шт.

6.3 Руководство по эксплуатации			1 экз.

6.4 Штанга ШЭУ-10-5-6,6*				1 шт.

* - по согласованию с Заказчиком.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1 Рабочее напряжение, не менее, В				1000

7.2 Масса штанги ШЭУН, кг, не более			0,48

7.3 Длина штанги ШЭУН, м, не более				0,65

7.4 Длина изолирующей части не менее, м			0,3

7.5 Длина рукоятки не менее, м				0,13

7.6 Средний срок службы, лет				15*

* -  зависит от интенсивности и условий эксплуатации.

8 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

8.1 Штанга электроизолирующая для покраски ШЭУН драгоценные металлы не содержит.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

9.1 Транспортирование штанги допускается проводить любым видом транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие штангу от механических повреждений.

9.2 Штанга должна храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

9.3 Утилизация насадок не требует соблюдения специальных правил безопасности.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие штанги требованиям настоящего руководства при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации штанги – 36 месяцев со дня продажи.

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО «ТЕХНОШАНС»

Адрес: ул. Масюковщина, д. 68, 220124 г. Минск, Республика Беларусь.

Тел.: (+ 375 17) 373-08-00 (многоканальный), мобильный: (+375 29) 607-03-52.

- Факс: (+ 375 17) 373-08-03 (автомат).

- Телефон для покупателей из России: (+7 985) 920-36-47

- E-mail: info@technoshans.com ; http://www.technoshans.com

- Поставки продукции могут осуществляться от партнеров, представителей и дилеров ЗАО «ТЕХНОШАНС» в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Латвии (Даугавпилс), Республике Беларусь (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида).

Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом Вашего опыта эксплуатации.

11 ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- 11.1 Защита авторского права

- 11.1.1 Тиражирование, перепечатка, копирование и другое использование настоящего руководства без разрешения владельцев авторских прав, указанных на 1-й странице настоящего руководства по эксплуатации, ЗАПРЕЩЕНЫ.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Штанга электроизолирующая для покраски ШЭУН №______________ соответствует утвержденному образцу и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ________________

М П

Дата продажи ________________